ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

/неразделна част от документацията за участие/

- ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Обект на дейностите в настоящата обществена поръчка са: “Доставка и въвеждане в експлоатация на надеждна дискова система за архив, мрежов сторидж (NAS) и KVM превключвател за нуждите на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.”

Настоящата техническа спецификация определя минималните технически параметри на Възложителя, за техниката/оборудването предмет на поръчката.

Участниците могат да представят по-добри технически параметри в техническото си предложение.

Участникът трябва да попълва в Техническото си предложение по всяка една от точките от Техническата спецификация на възложителя марката/моделът на предлаганото оборудване и продуктовият номер, по който еднозначно се определя предложената конфигурация.

1.1. Дискова система за архив - 1 бр.

| Параметри | Минимални изисквания |
| --- | --- |
| Кутия | Възможност за монтаж в 19" шкаф, 2U |
| Медия за запис на архивните данни | Твърди дискове |
| Капацитет | Първоначално използваемо дисково пространство 36TB (с възможност да се увеличи до 108TB използваемо дисково пространство с допълнителен лиценз и дискове) |
| Поддържани протоколи и технологии | Catalyst, Virtual Tape Library (SCSI / FC) и NAS (CIFS / NFS) over Ethernet или еквивалент |
| RAW капацитет | 48TB – 12 x 4TB диска фабрично конфигурирани в RAID6 с хардуерен контролер. |
| Включени функционалности | Deduplication, compression, encryption Предложеното устройство да разполага с deduplication лиценз, лиценз за репликация, така че да позволява само уникалните недедуплицирани блокове да се репликират на отдалечена (DR) локация. Да позволява репликация с виртуално устройство от същия тип с включени всички налични за физическото устройство функционалности. |
| Свързаност / интерфейси | 1Gb Ethernet - 4 порта стандартни. Възможност за надграждане с: 10GbE SFP или 10GbE-T или16 Gb FC или 32 Gb FC |
| Скорост на трансфер | С възможност до 18 TB / hr |
| RAID поддръжка | Хардуер RAID 6 |
| Ниво на защита | Защита срещу едновременно отпадане на два диска от дискова група |
| Управление | Управление през уеб и/или графичен потребителски интерфейс |
| Захранване | Резервирани захранващи модули, възможност за „гореща“ замяна |
| Други | Релси за монтаж в сървърен шкаф |
| Гаранция | Mин. 36 месеца на място |

1.2. Мрежов сторидж (NAS) – 1 бр.

| Параметри | Минимални изисквания |
| --- | --- |
| Процесор | Intel® Celeron J1900 (2.42Ghz Quad Core) или еквивалентен |
| Памет | 2 GB DDR3L, 512 MB Flash – възможност до 8GB |
| RAW памет | 4 x 4TB диска (Hot swappable) |
| Максимален RAW капацитет | 32 ТВ (2.5" или 3.5" SATA I/II/SATA 6Gb/s HDD или SSD) |
| Поддържани RAID нива | RAID 0/1/5/5+HS/10/6, JBOD |
| Свързаност | 2 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) |
| Интерфейси | 3 x USB 3.1 Gen1, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 2 x RJ45 |
| Поддържа файлови системи: | EXT4,NTFS,FAT32,EXT3,HFS+ |
| Софтуерна съвместимост | Microsoft Windows 7,10 Windows Server12 |
| Поддържани браузъри | Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Safari |
| Сигурност | Хардуерно криптиране AES |
| Потребители и връзки | 15 едновременни връзки |
| Сървърни функции | VPN Server; FTP Server; WEB Server; Printer Server; MySQL Server; Application center; Multimedia Server; |
| Контрол | LED - Дисплей с информация за устройството |
| Софтуер за управление и архивиране | Постоянен безсрочен лиценз за клиентски софтуер за управление, архивиране (backup) и възстановяване (restore), напълно съвместим с предложеното устройство. |
| Гаранция | Мин. 36 месеца на място |

1.3. KVM превключвател – 1 бр.

| Параметри | Минимални изисквания |
| --- | --- |
| Формат | Възможност за монтаж в 19" шкаф, 1U |
| Конзолни портове | USB, PS/2, VGA |
| Тип | 8 портов, 8 броя кабели за KVM, дължина минимум 1.8 метра |
| Превключване | Чрез бутони със светлинни индикатори |
| Подържани ОС | Windows |
| Корпус | метален |
| VGA резолюция | 2048 x 1536; DDC2B |
| Температура на експлоатация | 0˚C~50˚C |
| Температура на съхранение | -20˚C~60˚C |
| Интервал на сканиране | 1~255 сек (5 сек по подразбиране) |
| Консумация | DC 5V 3.4W |
| Корпус | Метален |
| Гаранция | Мин. 12 месеца |

Общи изисквания за изпълнение на поръчката

1. Предлаганите от участниците технически средства трябва да съответстват или да надвишават в техническо отношение посочените минимални изисквания в техническата спецификация на Възложителя.

2. Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва задължително описание, което позволява съпоставка със съответните изискуеми технически параметри и изисквания, определени в техническата спецификация.

3. Техниката да носи фирменото лого на производителя и да се доставя в оригиналната опаковка на производителя.

4. Техниката да бъде окомплектована с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера.

5. Техниката, предмет на доставката следва да е окомплектована с всички необходими интерфейсни и захранващи кабели по БДС или еквивалент.

6. Техниката да бъде окомплектована с документация (на хартиен или електронен носител), включваща както описание на хардуерната функционалност, така и документация на софтуера, включен към съответното устройство.

7. Предлаганите технически средства трябва да бъдат нови, неупотребявани, да са в текущата продуктова линия на производителя и да не са свалени от производство към датата на подаване на офертата.

8. Всички предложени технически средства трябва да бъдат пригодени за работа в стандартизираната електрическа мрежа в България.

9. Изпълнителят да е оторизиран партньор за продажба и сервиз на производителя.

10. Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка товаро-разтоварните дейности и транспорта до мястото на доставка.

11. Изпълнителят следва да предаде на Възложителя техниката/оборудването с коректно монтирани и инсталирани в съответните сървърни шкафове на Възложитела, със завършено цялостно окабеляване до постигане на пълна работоспособност на всички устройства в шкафовете. Ако са необходими допълнителни компоненти за целта, които не са описани в настоящата спецификация, те трябва да се доставят и инсталират.

Специфични изисквания към изпълнението за оборудването по точка 1.1 и 1.2

По т. 1.1 В момента в съществуващата хардуерна сървърна архитектура на КРДОПБГДСРСБНА се използва специализирана дискова система за съхранение на данни DELL PowerVault MD3600i. Versa rack Dual controler, 4xMD1200, 2xEMM, Versa rack 60x3TB NL-SAS 7200 за съхранение на информация. Необходимо е да се осигури устройство с възможност за криптиране и архивиране на съхраняваната информация.

Устройството трябва да бъде доставено с всички необходими функционалност и лицензи за архивиране на използваното дискова система за съхранение на данни.

Дейностите включват:

- Доставка, инсталиране, конфигуриране и интегриране на архивиращото устройство за архивиране върху дискове и на софтуера за архив от тип Veeam Backup или аналогичен със свободен лиценз към съществуващата инфраструктура на Възложителя.

- Изготвяне на политики за архивиране на предвидените за защита файлове с бази от данни от наличната дискова система за съхранение на данни и сървъри.

- Конфигуриране на модул за наблюдение на процесите за архивиране и възстановяване.

- Конфигуриране на оптимален списък от известяване за определени събития, спрямо конкретната инфраструктура на Възложителя.

- Тестване на процесите и работоспособността на системите.

По т. 1.2 Инсталирането и конфигурирането на оборудването включва интегрирането му спрямо наличната мрежова среда на Възложителя. Тестване на работоспособността.

Гаранционни условия и гаранционна поддръжка

Гаранционният срок и гаранционното поддържане на техниката/оборудването започва да тече, считано от датата на подписване на приемо - предавателен протокол за въвеждане в експлоатация на техниката/оборудването. Дейностите по гаранцията се извършват на местата за инсталация на оборудването.

Гаранционното поддържане следва да включва:

1. Определеният за изпълнител участник трябва да разполага с online система за техническа поддръжка (24 часа, 7 дни в седмицата);

2. Изпълнителят да осигури и гарантира време за реакция при възникване на проблем - до 4 часа след подаване на сервизна заявка;

3. Мястото на гаранционното поддържане се осъществява в административните сгради на КРДОПБГДСРСБНА, находящи се в гр. София, ул. Врабча № 1  и гр. Банкя, кв. Михайлово, сграда на Централизираният Архив.

4. Време за отстраняване на възникнали дефекти - до 5 дни след повикване. В случай на повреда, която не може да бъде отстранена в рамките на 5 дни, изпълнителят трябва да осигури оборотно устройство, еквивалентно на дефектиралото, като гаранционният срок на дефектиралото устройство се удължава със срока за отстраняване на дефектите;

5. При невъзможност за отстраняване на повредата на място, гаранционното поддържане се извършва в сервиз, осигурен от изпълнителя, като транспортът на техниката/оборудването до сервиза и обратно е за сметка на изпълнителя;

6. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на гаранционното поддържане на доставените стоки;

7. Профилактични и ремонтни дейности на техниката/оборудването се извършва без наличие на твърди дискове. Повредени твърди дискове не се връщат на сервиза. В случай на дефектирал твърд диск, същият трябва да бъде заменен гаранционно, като дефектиралият не се връща на изпълнителя;

8. В рамките на гаранционния срок изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно поддържане, изразяващо се в задължение да заменя за своя сметка с оригинални и качествени всички дефектирали през този срок устройства, резервни части и оборудване;

9. В случай, че повредата не може да бъде отстранена, изпълнителят заменя дефектиралото устройство с фабрично ново, с характеристики, еквивалентни на тези на дефектиралото.

10. Възстановяване работоспособността на устройствата и получаване на всички ъпгрейди (upgrades), ъпдейти (updates) и частични нови версии (patches) за времетраенето на гаранционния срок.

Други изисквания:

- Участникът да има внедрена система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт ISO 27001:2013 (БДС EN ISO/IEC 27001:2017) или еквивалентно/и в актуална версия, валиден до датата на валидност на предложената оферта, като за удостоверяване на това обстоятелство се представя заверено копие на документа;

- СЕ маркировка на доставеното оборудване, (гарантираща, че продукта отговаря на европейските изисквания за безопасност и са изпълнени процедурите за оценка на съответствието).

- Участникът да е оторизиран от производителя/ите или упълномощени техни представители с права за дистрибуция и/или продажба и/или извършване на услуги по поддръжка на предлаганото оборудване и софтуер на територията на Р България, като за удостоверяване на това обстоятелство се представя заверено копие от документа.

Предлаганите от участниците параметри на техниката/оборудването следва да съответстват или да надвишават в техническо отношение посочените минимални изисквания в техническата спецификация на Възложителя.

Участник, чиято оферта не отговоря на минималните изисквания в техническата спецификация няма да се разглежда.